NGU800P

Firewall 专题报告

设计架构、默认值、编程使用与检查原理

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | 1.2 |
| 日期 | 2026-08-12 |
| 适用范围 | SRAM、sec_cfg、spifc Firewall |
| 输入依据 | 用户提供的 3 张逻辑需求截图与 4 张寄存器截图 |
| 结论边界 | DOCUMENTED / CONFLICTING；NOT_EXECUTED |

关键结论

Firewall 对 TNUI 请求执行“唯一 Region 地址命中”与“UserId × R/W 权限”双重检查；失败请求不应到达 Slave。Hide 仅改变 TNUI 响应的 Error/OK 可见性。SRAM 具体寄存器默认值与通用逻辑需求中的总开关默认值存在冲突，必须在集成前冻结。

文档状态：已纳入安全方案工程的专题设计输入。UserId/authority 映射可指导实现；CSR 基址、复位默认和 Region 默认窗口仍受 OPEN-CONFLICT-014 门禁约束。

# 1. 范围、术语与证据边界

本报告整理 NGU800P 三类 Firewall：SRAM、sec_cfg、spifc。输入由逻辑需求与寄存器截图组成，并与当前 SoC 权威地址/寄存器源 SRC-0022 交叉核对。SRC-0022 尚未提供这些 Firewall CSR，因此截图中的 UserId/权限语义作为 DOCUMENTED 设计输入，未冻结的 MMIO 常量不得视为最终 RTL 事实。

| 标识 | 含义 | 在本报告中的处理 |
| --- | --- | --- |
| 已记录 | 截图有明确文字或寄存器字段支撑 | 作为当前设计输入记录；若与 SRC-0022/RTL 冲突，以裁决结论为准 |
| 推断 | 根据字段命名或行为组合得出的工程解释 | 用于说明原理，需以 RTL/完整 TRM 复核 |
| 待确认 | 截图缺失、存在冲突或不完整 | 不作为软件/RTL 的最终实现依据 |

## 1.1 输入溯源

| ID | 归档截图 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 01-logic-seccfg-spifc.png | sec_cfg / spifc 逻辑需求：检查、Hide 与读写属性规则 |
| 02 | 02-logic-sram-part1.png | SRAM 逻辑需求：五个 Region、地址检查、权限模型与默认权限 |
| 03 | 03-logic-sram-part2.png | SRAM 逻辑需求：安全属性、UserId 枚举 |
| 04 | 04-registers-part1.png | 寄存器表：全局使能、Region1 及其地址/权限寄存器 |
| 05 | 05-registers-part2.png | 寄存器表：Region2、Region3、Region4 片段 |
| 06 | 06-registers-part3.png | 寄存器表：Region4/5、端口权限、SRAM 错误寄存器 |
| 07 | 07-registers-part4.png | 寄存器表：sec_cfg / spifc 错误寄存器 |

# 2. 设计架构

Firewall 位于 TNUI 请求通路与被保护 Slave IP 之间。每笔事务带有目标地址、读/写方向、UserId，以及逻辑需求中提及的安全标记。检查通过后请求旁路至 Slave IP；检查失败则由 TNUI 生成响应，并锁存故障信息。

Master(UserId, R/W, secure, addr) ¦ v TNUI ---> Firewall ---> Slave IP ¦ check_en=0: transparent ¦ check_en=1: address + permission +--> failure: latch error; TNUI returns Error or OK (Hide)

| 模块 | 职责 | 截图可见的配置/诊断 |
| --- | --- | --- |
| 全局控制 | 选择检查是否生效、是否隐藏拒绝 | SRAM / sec_cfg / spifc 均有 `*_ENABLE` |
| SRAM Region 引擎 | 地址范围归属和区域级权限裁决 | 5 个独立 Region、使能/权限/起止低 32 位地址 |
| 端口权限 | 对 sec_cfg、spifc 的 UserId 读写授权 | `F_SECCFG_AUTHORITY`、`F_SPIFC_AUTHORITY` |
| 错误锁存 | 记录首地址、方向、UserId、受影响 Region | 三类实例均有 Clear、ErrInfoAddr、ErrInfo、ErrState |

## 2.1 UserId 视图

逻辑需求使用 4-bit UserId。bit3 区分 die0/die1，低 3 位标识 Master 类型；`0000` 和 `1000` 为 reserved。权限寄存器没有按 `2×UserId` 直接索引，而是去掉两个 reserved 编码后，按 Master 类型压缩排列。下表可直接用于驱动编码。

| Die | UserId | Master | 写位 | 读位 | 单 Master 读写掩码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| die0 | 0000 (0x0) | reserved | — | — | 0x00000000 |
| die0 | 0001 (0x1) | RAS Core | 0 | 1 | 0x00000003 |
| die0 | 0010 (0x2) | 通用/带内/带外管理 MCU Core | 4 | 5 | 0x00000030 |
| die0 | 0011 (0x3) | Codec MCU Core | 8 | 9 | 0x00000300 |
| die0 | 0100 (0x4) | 功耗管理 MCU Core | 12 | 13 | 0x00003000 |
| die0 | 0101 (0x5) | Host 经 PCIe 访问管理子系统 RAM | 16 | 17 | 0x00030000 |
| die0 | 0110 (0x6) | 管理子系统 DMA / TOP NOC DMA | 20 | 21 | 0x00300000 |
| die0 | 0111 (0x7) | eHSM | 24 | 25 | 0x03000000 |
| die1 | 1000 (0x8) | reserved | — | — | 0x00000000 |
| die1 | 1001 (0x9) | RAS Core | 2 | 3 | 0x0000000C |
| die1 | 1010 (0xA) | 通用/带内/带外管理 MCU Core | 6 | 7 | 0x000000C0 |
| die1 | 1011 (0xB) | Codec MCU Core | 10 | 11 | 0x00000C00 |
| die1 | 1100 (0xC) | 功耗管理 MCU Core | 14 | 15 | 0x0000C000 |
| die1 | 1101 (0xD) | Host 经 PCIe 访问管理子系统 RAM | 18 | 19 | 0x000C0000 |
| die1 | 1110 (0xE) | 管理子系统 DMA / TOP NOC DMA | 22 | 23 | 0x00C00000 |
| die1 | 1111 (0xF) | eHSM | 26 | 27 | 0x0C000000 |

bit27 的截图字段说明写成 die0 eHSM 读权限，但依照 bit24~26 的连续关系应为 die1 eHSM 读权限；本表按这一工程解释列出，最终必须由 RTL/寄存器生成源确认。

## 2.2 authority 位计算与常用掩码

对非 reserved UserId：`local_id = userid & 0x7`，`die = (userid >> 3) & 0x1`；写位号为 `4 × (local_id - 1) + 2 × die`，读位号为写位号加 1。UserId 0x0/0x8 不得套用该公式，bits[31:28] 应保持 0。

| Master 集合（die0 + die1，读写） | 掩码 | 位范围 |
| --- | --- | --- |
| RAS Core（die0 + die1，读写） | 0x0000000F | bits[3:0] |
| 通用/带内/带外管理 MCU Core（die0 + die1，读写） | 0x000000F0 | bits[7:4] |
| Codec MCU Core（die0 + die1，读写） | 0x00000F00 | bits[11:8] |
| 功耗管理 MCU Core（die0 + die1，读写） | 0x0000F000 | bits[15:12] |
| Host/PCIe RAM（die0 + die1，读写） | 0x000F0000 | bits[19:16] |
| DMA/TOP NOC DMA（die0 + die1，读写） | 0x00F00000 | bits[23:20] |
| eHSM（die0 + die1，读写） | 0x0F000000 | bits[27:24] |
| 全部非 reserved Master（读写） | 0x0FFFFFFF | bits[27:0] |

static inline uint32_t fw_auth_write_mask(uint8_t userid) { uint8_t local = userid & 0x7u; if (local == 0u) return 0u; /* 0x0/0x8 reserved */ uint8_t die = (userid >> 3) & 0x1u; return UINT32_C(1) << (4u * (local - 1u) + 2u * die); } static inline uint32_t fw_auth_read_mask(uint8_t userid) { uint32_t w = fw_auth_write_mask(userid); return w ? (w << 1) : 0u; }

# 3. 工作原理

## 3.1 全局开关与响应语义

| 条件 | 内部处理 | TNUI 侧结果 | Slave 是否收到请求 |
| --- | --- | --- | --- |
| `check_en=0` | 旁路，不执行安全检查 | 由 Slave 正常响应 | 是 |
| 检查通过 | 地址与权限均通过 | 由 Slave 正常响应 | 是 |
| 检查失败，`hide_en=0` | 拒绝并记录错误 | TNUI Response Error | 否 |
| 检查失败，`hide_en=1` | 拒绝并记录错误 | TNUI Response OK | 否 |

注意：Hide 是信息隐藏/兼容策略，并非授权策略。即使 TNUI 返回 OK，访问仍须被拦截，不能让被保护 Slave 发生实际读写。

## 3.2 地址检查

SRAM 最多支持 5 个独立 Region。每个使能的 Region 用 48-bit 起止地址定义闭区间，起止地址均要求 4 KiB 边界对齐。地址检查仅在恰好一个使能 Region 命中时通过；零命中与多命中均是 check fail。未使能 Region 对地址检查透明。

hit[i] = region_en[i] && (start[i] <= addr) && (addr <= end[i]) addr_pass = (popcount(hit[1..5]) == 1) selected_region = the only i with hit[i] == 1

## 3.3 权限与安全属性检查

选中 Region 后，使用该 Region 的 32-bit `rw_authority` 掩码检查请求 UserId 的读或写授权。字段描述显示每个有效 Master 有写、读两个权限位，位映射见第 2.1 节。除权限图外，逻辑需求定义了读安全与写安全属性：配置为安全的方向只允许带安全标记的传输；配置为非安全的方向允许带安全或非安全标记的传输。两类检查有任一失败即失败。

| 请求类型 | 安全属性为“安全” | 安全属性为“非安全” |
| --- | --- | --- |
| 读 | 仅安全读可通过 | 安全读、非安全读均可通过 |
| 写 | 仅安全写可通过 | 安全写、非安全写均可通过 |

`safe = addr_pass AND permission_pass`；实现中应在唯一命中判定成功后才读取 Region 权限。地址重叠不可由“任一 Region 授权”掩盖。

# 4. SRAM 默认配置

以下复位值来自寄存器截图。地址为寄存器给出的低 32 位窗口；由于逻辑规格声明为 48 位地址，未显示的高 16 位必须在集成文档中明确。

| 对象 | 使能 | 地址（低 32 位） | 权限复位值 | 逻辑含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRAM 全局 | check=1, hide=1 | — | — | 检查开启、失败隐藏 |
| Region1 | 1 | 0500_0000–057F_FFFF | 0000_00F0 | die0/die1 MCU Core 可读写 |
| Region2 | 1 | 0508_0000–050B_FFFF | 0000_000F | die0/die1 RAS Core 可读写 |
| Region3 | 1 | 050C_0000–050F_FFFF | 0000_F000 | die0/die1 PowerCore 可读写 |
| Region4 | 1 | 0510_0000–0517_FFFF | 0000_0F00 | 按位图为 die0/die1 Codec MCU；需求文字称 MM Core，待确认 |
| Region5 | 1 | 0518_0000–051F_FFFF | 0FFF_FFFF | 除 reserved 外 Master 可读写 |

按唯一命中规则，所有已使能 Region 的地址窗口应互不重叠。可是，截图直读的 Region1 为 `0x0500_0000..0x057F_FFFF`，Region2 从 `0x0508_0000` 开始；若这些数值正确，Region2~5 都落入 Region1，地址检查将因多命中而失败。该默认映射必须重点复核。

上段特别提示：截图的 Region1 结束地址和 Region2 起始地址表面上构成重叠；这与逻辑规格“多个 Region 命中失败”冲突。可能是截图/寄存器录入笔误、地址单位另有约定，或默认值尚未冻结。不得在未澄清前将其用于量产配置。

# 5. 寄存器地图与错误诊断

| 偏移 | 寄存器 | 访问 | 关键内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | F_SRAM_ENABLE | RW | bit1 hide、bit0 check；复位均为 1 |
| 0x004 | F_SECCFG_ENABLE | RW | bit1 hide、bit0 check；复位均为 1 |
| 0x008 | F_SPIFC_ENABLE | RW | bit1 hide、bit0 check；复位均为 1 |
| 0x00C..0x060 | F_REGION1..5_* | RW | 每区 Enable、Authority、Start/End Addr Low32 |
| 0x054 / 0x058 | F_SECCFG/SPIFC_AUTHORITY | RW | 各端口 14 个有效 Master 的读写权限；UserId 0x0/0x8 reserved；ResetValue 未显示 |
| 0x064 / 0x078 / 0x08C | *_ERROR_CLEAR | RW | bit0 写 1 清除错误状态 |
| 0x068..0x074 | F_SRAM_ERR_* | RO | 地址 low32/high16、R/W、UserId、5 个 Region 状态 |
| 0x07C..0x088 | F_SECCFG_ERR_* | RO | 地址 low32/high16、R/W、UserId、Region1 状态 |
| 0x090..0x09C | F_SPIFC_ERR_* | RO | 地址 low32/high16、R/W、UserId、Region1 状态 |

## 5.1 错误处理流程

检查失败后，先读取 `*_ERR_INFO_ADDR_LOW32` 与 `*_ERR_INFO_ADDR_HIGH16`，组合出 48-bit 错误起始地址。

读取 `*_ERR_INFO` 中的 `wr`（读/写方向）与 `userid`，并读取 `*_ERR_STATUE/STATUS` 中置位的 Region 状态。截图寄存器名出现 `STATUE` 拼写，应与 RTL 和 C 头文件保持一致。

保存诊断记录后，向对应 `*_ERROR_CLEAR[0]` 写 1。该位复位为 0，属于写一清除语义。

读回错误状态确认已清除；随后执行一次合法访问，确认错误清除不会破坏权限和地址配置。

# 6. 软件编程与集成流程

建议由早期启动代码或可信配置服务完成 Firewall 初始化；普通业务驱动不得拥有任意修改权限。为避免默认开启的检查在配置前拦截启动访问，必须以 SoC 启动时序和总线隔离策略为前提。

## 6.1 推荐配置顺序

1. 读取版本/复位值并记录审计日志；确认本芯片版本的 `check_en`/`hide_en` 实际上电值。

2. 在请求源仍被复位、隔离或明确 `check_en=0` 的受控窗口内，配置所有 Region 的 48-bit 地址、读写安全属性和 UserId 权限。

3. 对每个 Region 校验 4 KiB 对齐、start <= end、所有已使能 Region 互不重叠。对于 SRAM，特别复核 Region1 与 Region2~5 的默认窗口。

4. 先写权限和地址，再使能 Region；最后设置 `check_en=1`。`hide_en` 按产品安全策略选择，调试期一般宜关闭 Hide 以便发现拒绝。

5. 读回所有配置，清除历史错误，并执行正向、越权、零命中、多命中与 Hide 行为测试。

## 6.2 伪代码

fw_disable_check_or_isolate_masters(); for each region: assert_4k_aligned(start, end); assert_no_overlap(region); write(REGIONn_AUTHORITY, least_privilege_mask); write(REGIONn_START/END, address_low32); // also program/verify high16 write(REGIONn_EN, 1); write(F_SRAM_ENABLE, CHECK_EN ¦ optional(HIDE_EN)); readback_and_verify(); clear_latched_errors(); run_negative_tests();

## 6.3 权限配置原则

最小权限：每个 Region 只授予实际需要的 Master 和方向；不要以 Region5 的广泛授权替代细粒度保护。

分层授权：启动/恢复阶段可采用受控临时权限，进入运行态前收敛为运行时白名单。

变更受控：Firewall 控制寄存器应仅由可信软件、eHSM 或受保护的管理路径写入；修改行为需要审计。

错误不泄漏：生产策略应评估是否打开 Hide；打开 Hide 时软件仍应通过错误寄存器/日志捕获违规。

# 7. 验证与验收建议

| 类别 | 用例 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 正常访问 | 每个默认授权 Master 对所属 Region 读/写 | 检查通过，Slave 收到请求并正常响应 |
| 越权访问 | 未授权 UserId 分别读与写 | Slave 未收到请求；错误地址/方向/UserId/Region 可读 |
| 边界 | start、end、start-1、end+1 | 仅闭区间内访问可能通过 |
| 零命中 | 访问所有使能 Region 外地址 | 地址检查失败 |
| 多命中 | 故意重叠两个 Enable Region | 地址检查失败，不能选择任一 Region 放行 |
| 开关 | 切换 check_en | 0 透明，1 恢复双重检查 |
| Hide | 同一越权请求在 hide=0/1 | 分别返回 Error/OK；两者均不访问 Slave |
| 错误清除 | 错误锁存后写 clear=1 | 状态清零；下一故障可重新锁存 |

对 burst/多 beat 传输，应新增覆盖：首地址命中但后续 beat 跨越边界、跨入另一 Region、以及跨越未授权范围。当前截图仅明确“传输地址”和错误起始地址，未定义逐 beat 或首地址检查策略。

# 8. 规格差异与待确认清单

| 编号 | 问题 | 影响 | 建议决策/补充 |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-01 | 逻辑需求称总开关默认关闭；寄存器表称三类实例的 check/hide 均复位为 1。 | 启动访问、默认安全态 | 冻结 RTL reset 与 TRM；给出启动时序。 |
| OQ-02 | SRAM Region1 `0500_0000..057F_FFFF` 与 Region2~5 表面重叠。 | 按唯一命中规则将导致默认访问失败 | 核对 Region1 end 值、地址单位或默认表。 |
| OQ-03 | 规格称 48-bit 地址，截图仅给 Region 起止 low32 寄存器。 | 高地址窗口不可编程/不可验证 | 补充高16寄存器或固定高位规则。 |
| OQ-04 | 读/写安全属性有逻辑定义，未见对应寄存器字段和复位值。 | secure 标记检查不可实现 | 补充位定义、枚举与默认策略。 |
| OQ-05 | sec_cfg/spifc 的 Region 数、地址窗口、权限复位值未完整展示。 | 驱动无法安全初始化 | 补充完整寄存器章节及 reset 表。 |
| OQ-06 | `F_SPIFC_AUTHORITY` 行的 FieldName 截图疑似写为 `f_seccfg_authority`。 | 软件头文件、RTL命名可能不一致 | 以寄存器生成源/RTL 名称更正。 |
| OQ-07 | 截图 bit27 写为 die0 eHSM 读权限；按连续位图应为 die1 eHSM。 | eHSM 权限编码可能错误 | 用 RTL/寄存器生成源确认 bit27，并确认 bits[31:28] 保持 0。 |
| OQ-08 | Region4 掩码 0x00000F00 对应 Codec MCU，但需求文字称 MM Core。 | 默认授权对象不明确 | 确认 MM Core 是否为 Codec MCU 别名；否则修正默认值或描述。 |
| OQ-09 | burst 是否逐 beat 检查不明。 | 可产生跨界访问漏洞 | 在 TNUI/RTL 规格中明确并加入验证。 |

# 9. 输入归档与可追溯性

安全方案工程的 `source-vault/internal-specs/firewall/SRC-0025/` 保存七张原始截图和逐项转录；`sources/source-cards/SRC-0025.md` 记录来源状态；`requirements/firewall-userid-authority-map.yaml` 和 `requirements/firewall-requirements.yaml` 提供机读实现输入；架构、详细设计、测试设计与工作簿分别落在现有正式目录中。下表 SHA-256 可用于确认归档图片未被替换。

| ID | 文件 | SHA-256（前 16 位） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 01-logic-seccfg-spifc.png | 8d8f3f3e3f3c3744 |
| 02 | 02-logic-sram-part1.png | 34db30c6e8e7170f |
| 03 | 03-logic-sram-part2.png | 176056c66bcbf3a2 |
| 04 | 04-registers-part1.png | dce259754b5c49fd |
| 05 | 05-registers-part2.png | b2968a284162c18b |
| 06 | 06-registers-part3.png | 7db7532623e4f55a |
| 07 | 07-registers-part4.png | 68f471a239f37bf0 |

本报告的截图事实来自 SRC-0025，并已与 SRC-0022 现有生成头文件进行反向核对。UserId/authority 编码可作为当前软件与 testcase 的共同输入；基址、复位、Region 默认窗口及缺失字段在 OPEN-CONFLICT-014 关闭前不得进入量产常量或确定性验收。

# 10. 安全方案工程落盘与编码门禁

本专题不是孤立附件。下列文件共同构成 Firewall 的受控输入、设计、测试和交付链。任何软件实现或 testcase 变更都应从 Source ID、Requirement ID 和 Open Conflict 反向追溯。

| 层级 | 工程路径 | 用途/状态 |
| --- | --- | --- |
| 原始输入与转录 | source-vault/internal-specs/firewall/SRC-0025/ | 七张截图、完整转录、不可变输入 |
| 来源卡/摄入报告 | sources/source-cards/SRC-0025.md；sources/intake-reports/SRC-0025-firewall-intake.md | 来源状态与证据边界 |
| 冲突门禁 | sources/conflict-reports/CONFLICT-SRC-0025-FIREWALL-DEFAULTS-AND-BINDING.md | OPEN-CONFLICT-014 |
| 机读需求 | requirements/firewall-userid-authority-map.yaml；requirements/firewall-requirements.yaml | UserId、权限位与原子需求 |
| 架构/详细设计 | docs/03-architecture/firewall-isolation.md；docs/05-software-design/NGU800P安全软件详细设计.md | 软件实现与评审基线 |
| 测试设计/追踪 | docs/06-verification/firewall-test-design.md；tests/matrices/firewall-traceability.yaml | 49 条细化场景的判据和映射 |
| 评审工作簿 | tests/cases/NGU800P-security-test-cases-v0.3.6-firewall-review.xlsx | 完整 UserId 表；40 READY、9 BLOCKED；NOT_EXECUTED |

## 10.1 当前允许编码的内容

允许以 requirements/firewall-userid-authority-map.yaml 为单一机读输入实现 4-bit UserId 校验、reserved 编码拒绝、写/读位计算和 authority 掩码生成。有效 UserId 的公式为：write_bit = 4 × (local_id − 1) + 2 × die，read_bit = write_bit + 1；local_id==0（0x0/0x8）必须在减一前拒绝。bits[31:28] 必须保持 0。

完整分配：0x0/0x8 reserved；0x1/0x9 RAS；0x2/0xA 管理 MCU；0x3/0xB Codec MCU；0x4/0xC 功耗管理 MCU；0x5/0xD Host via PCIe；0x6/0xE DMA；0x7/0xF eHSM。

## 10.2 当前禁止固化的内容

| 对象 | 现状 | 门禁 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Firewall CSR 基址 | 截图为 0xxx_0000；SRC-0022 无对应生成项 | BLOCKED | 取得正式地址映射/生成头文件 |
| check_en/hide_en 复位默认 | 逻辑需求称总开关默认关闭；寄存器截图复位为 1 | CONFLICTING | RTL/TRM/启动时序联合裁决 |
| SRAM Region 默认窗口 | Region1 与 Region2~5 表面重叠，违反唯一命中规则 | CONFLICTING | 核对 end 值、单位和真实复位 |
| Region4 默认权限 | 截图掩码 0x00000F00 对应 Codec；文字称 MM Core | CONFLICTING | 冻结 Master 分类或掩码 |
| 48-bit 高 16 位/安全属性/锁定 | 截图字段不完整 | BLOCKED | 补充完整 CSR/RTL 行为 |
| burst 跨界裁决 | 未定义逐 beat 或首地址检查 | BLOCKED | 补充协议行为和 RTL 观测点 |

# 11. Test case 与软件开发使用方法

Firewall 细化测试共 49 条，映射到现有 SOC-FIREWALL-001/002 顶层条目：40 条具备基于当前逻辑输入的设计判据，9 条因 CSR/默认值/内部观测信息未冻结而标为 BLOCKED。所有条目均为 NOT_EXECUTED，不得把工作簿状态解释为板级、EMU 或 RTL 验证通过。

1. 软件开发先引用机读 UserId 映射生成掩码，并对 reserved/越界输入 fail closed；不得手写两套位号表。

2. 驱动中的 MMIO 地址、寄存器偏移和 reset 判据必须来自 SRC-0022 的后续正式生成源；在此之前保留接口占位和构建门禁。

3. testcase 以 tests/cases/NGU800P-security-test-cases-v0.3.6-firewall-review.xlsx 的 Firewall用例页为评审入口，以 firewall-traceability.yaml 反查需求。

4. 正向用例必须同时证明请求到达 Slave；拒绝用例必须证明 Slave 无副作用，并核对错误地址、方向、UserId 和 Region 状态。

5. Hide 模式返回 OK 不能作为放行证明；仍需通过 Slave 侧观测和错误寄存器证明请求已被拦截。

6. OPEN-CONFLICT-014 关闭后，再把 9 条 BLOCKED 项转为 READY，并生成/更新正式寄存器常量和执行 Evidence。

# 12. 变更记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 2026-08-12 | 基于截图形成初版专题报告与完整 UserId/authority 解释。 |
| 1.2 | 2026-08-12 | 迁入 security_-scheme；注册 SRC-0025；增加 OPEN-CONFLICT-014、机读需求、49 条细化测试和工程编码门禁。 |