NGU800P D0 / SOC SECURITY

SEC_CFG寄存器与软件使用专题报告

架构定位 · 寄存器模型 · 软件接口 · Firewall边界 · DV/Test Case

| 元数据 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | NGU800P安全方案 / security_-scheme |
| 适用 | NGU800P D0 |
| 版本 | v0.1 · 2026-08-12 |
| 状态 | REVIEW READY WITH OPEN BINDINGS |
| 输入 | SRC-0026（12张内网整理稿截图）+ SRC-0022（RTL同步生成头） |
| 关键阻断 | OPEN-CONFLICT-015；关联OPEN-CONFLICT-014 |

结论先行 截图中的17个offset、status/hardware-error位和拼接顺序可进入参数化设计；截图base/size与当前RTL同步生成头冲突，且baremetal映射仍为无效/地址0，因此不得直接生成产品MMIO常量。

本报告面向软件安全方案开发、驱动实现评审和DV/Test Case设计。所有测试状态均为NOT_EXECUTED。

目录与阅读路径

目录与阅读路径	2

1. 文档目的、证据状态与结论边界	3

2. SEC_CFG在系统中的位置	3

3. 地址、窗口与接口属性	4

4. 完整寄存器表	4

5. hsm_status[63:0]与启动判定	5

5.1 推荐轮询原则	6

6. hsm_err_hw[63:0]硬件错误	6

7. Firmware Error、Lifecycle与UID	7

7.1 hsm_err_fw[63:0]	7

7.2 lcs	7

7.3 160-bit UID	7

8. Debug配置与128-bit输出	7

9. 软件接口与读取顺序	8

9.1 建议数据结构	8

9.2 启动读取顺序	8

9.3 64-bit防撕裂	8

10. 与Firewall的关系	9

11. DV与Test Case建议	9

11.1 Evidence最小集合	10

12. 编码门禁与未关闭项	10

13. 工程落盘与追踪	11

附录A：来源与截图清单	11

附录B：审阅结论	12

建议阅读：软件开发关注第4、8、9章；RTL/DV关注第3、5、6、11章；Security Owner关注第7、10、12章。

1. 文档目的、证据状态与结论边界

本报告将用户提供的12张SEC_CFG内网整理稿截图转录并接入工程工作流，同时与当前RTL同步生成头和baremetal实现状态交叉检查。截图是内部二次整理资料，不等价于原始寄存器Excel、地址表、RTL或目标板Evidence。

| 状态 | 本报告中的含义 |
| --- | --- |
| DOCUMENTED | 截图或当前工程资料明确记录，但尚未证明目标板运行行为 |
| CONFIRMED | 由匹配目标build的RTL/EMU/FPGA/硅Evidence验证；本专题当前无此状态 |
| PROPOSED | 推荐的软件或验证方法，仍需Owner冻结 |
| CONFLICTING | 资料冲突或关键语义缺失，禁止固化为产品事实 |

截图明确记录17个32-bit寄存器；除dbg_en_cfg[1:0]外均为RO。

reset=0只表示寄存器/字段复位值，释放复位后外部镜像可立即更新。

SEC_CFG是状态汇聚与受控观察窗口，不是eHSM完整内部CSR、eFuse编程接口或Firewall配置块。

截图提到的sec_cfg_apb_reg.xlsx、mgmt_addr_map.xlsx、eHSM TRM和芯片安全方案本次未作为原始附件入库。

2. SEC_CFG在系统中的位置

SEC_CFG位于SoC管理域，汇聚eHSM状态/错误、生命周期、UID和Debug最终输出。Boot MCU、RAS或其他master首先经过Target-side SEC_CFG Firewall，再读取该窗口。

eHSM/status source ─┐
Lifecycle / UID ─────┼──> SEC_CFG status/observation window ──> Boot SW / GSP / RAS
Debug policy/auth ───┘                         ▲
Master/UserId ──> SEC_CFG Firewall ────────────┘

| 模块 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| SEC_CFG Firewall | 决定哪个UserId可读/写SEC_CFG；记录拒绝访问 | 解释eHSM状态、LCS或Debug输出 |
| SEC_CFG | 镜像状态/错误/LCS/UID；配置少量Debug字段 | Firewall policy、eFuse编程、完整eHSM CSR |
| 安全软件 | 按阶段轮询、保留raw快照、fail-close | 猜测地址、错误bit、LCS或Debug策略 |
| RAS/源模块 | 错误处置、清除、reset/隔离策略 | 通过SEC_CFG只读镜像直接清错 |

3. 地址、窗口与接口属性

OPEN-CONFLICT-015 目标D0 SEC_CFG地址、窗口和多项语义未冻结。产品代码只能引用关闭冲突后的权威生成源。

| 来源/状态 | Base | Size | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-0026截图 | 0x1010_07B0_0000 | 4 KiB | CONFLICTING；仅转录 |
| SRC-0022生成头 | 0x1010_0820_0000 | 16 KiB | 当前SoC数值权威，但未被status实现绑定 |
| baremetal status绑定 | 0x0 | — | MAP_VALID=0；不得实际访问 |

截图接口：32-bit APB、12-bit local address、pclk、porstn_async。

候选有效寄存器范围为0x000..0x040，共17项。

通用生成项显示set/clear offset 0x800/0x1000，但SEC_CFG字段无set/clear标记，别名地址不可用。

绝对地址、window size和目标instance必须由D0 RTL/CSR生成源及readback Evidence冻结。

4. 完整寄存器表

| Offset | Register | Access | Reset | 映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | hsm_status0 | RO | 0 | o_hsm_status[31:0] |
| 004 | hsm_status1 | RO | 0 | o_hsm_status[63:32] |
| 008 | hsm_err_hw0 | RO | 0 | o_hsm_err_hw[31:0] |
| 00C | hsm_err_hw1 | RO | 0 | o_hsm_err_hw[63:32] |
| 010 | hsm_err_fw0 | RO | 0 | o_hsm_err_fw[31:0]；raw-only |
| 014 | hsm_err_fw1 | RO | 0 | o_hsm_err_fw[63:32]；raw-only |
| 018 | lcs | RO | 0 | Life Cycle State；编码待冻结 |
| 01C | uid0 | RO | 0 | UID[31:0] |
| 020 | uid1 | RO | 0 | UID[63:32] |
| 024 | uid2 | RO | 0 | UID[95:64] |
| 028 | uid3 | RO | 0 | UID[127:96] |
| 02C | uid4 | RO | 0 | UID[159:128] |
| 030 | dbg_en_cfg | MIXED | 0 | [1:0] RW；[31:2] Reserved RO |
| 034 | soc_dbg_en_out0 | RO | 0 | output[31:0] |
| 038 | soc_dbg_en_out1 | RO | 0 | output[63:32] |
| 03C | soc_dbg_en_out2 | RO | 0 | output[95:64] |
| 040 | soc_dbg_en_out3 | RO | 0 | output[127:96] |

注：表内offset是可参数化输入；绝对地址须等待OPEN-CONFLICT-015关闭。

5. hsm_status[63:0]与启动判定

| Bit | Field | 含义/边界 |
| --- | --- | --- |
| 63:48 | hsm_fw_sta3 | Firmware状态片段；依匹配FW文档 |
| 47:32 | hsm_fw_sta2 | Firmware状态片段；依匹配FW文档 |
| 31:28 | Reserved | 保留 |
| 27 | cpu_hart_halted | eHSM CPU halted |
| 26 | Reserved | 保留 |
| 25 | cpu_wfi | eHSM CPU WFI |
| 24:21 | hsm_fw_sta1 | Firmware状态片段 |
| 20/19/18 | soc_cpu_release/reset, soc_reset | eHSM输出的SoC控制状态 |
| 17/16 | soc_dbg_en / hsm_dbg_en | Debug enable状态 |
| 15 | hsm_fw_sta0 | Firmware状态片段 |
| 14..8 | undef/destroy/debug/user/manu/dev/test | 生命周期状态bit |
| 7/6 | soc_verify_err/done | SoC镜像验证阶段 |
| 5/4 | firmware_err/done | eHSM Firmware阶段 |
| 3/2 | bootloader_err/done | eHSM Bootloader阶段 |
| 1/0 | hw_boot_err/done | eHSM hardware boot阶段 |

5.1 推荐轮询原则

1. 每次先检查当前阶段error bit，再检查对应done bit。

2. 每个阶段设置有界timeout；error或timeout时采集status/hw error/fw error完整raw值。

3. hw_boot_done只表示hardware boot完成，不表示Bootloader、Firmware或SoC verify全部ready。

4. 目标启动流程等待到firmware_done还是soc_verify_done由具体stage合同决定。

5. 禁止以‘读到非零’作为ready条件。

6. hsm_err_hw[63:0]硬件错误

| Bit | Field | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 40 | wdt_timeout | Watchdog timeout |
| 35 | otp_key_crc_err | OTP key CRC error |
| 34 | hw_trng_retry_warning | TRNG健康检测失败并进入retry |
| 33 | hw_trng_retry_fail | TRNG健康检测retry超时 |
| 32 | hw_trng_ht_fail | TRNG health test failure |
| 29/28/27/26 | soc_err_ahb_cfg/nvm/otp/mem | AHB response error |
| 25/24 | soc_err_axi_dma_rd/wr | DMA AXI response error |
| 19:16 | mem_ecc_mb_pke3..0 | PKE RAM uncorrectable ECC |
| 15/14/13/12 | mem_ecc_mb_kmu/dram/iram/irom | Uncorrectable ECC |
| 7:4 | mem_ecc_1b_pke3..0 | PKE RAM correctable ECC |
| 3/2/1/0 | mem_ecc_1b_kmu/dram/iram/irom | Correctable ECC |

Reserved：63:41、39:36、31:30、23:20、11:8。

不存在相应ECC功能时，相关ECC bit按reserved处理。

截图称已定义错误多为level；清除、锁存和重触发行为由源模块/RTL/Firmware合同冻结。

SEC_CFG只有RO镜像，不提供error clear/W1C。

7. Firmware Error、Lifecycle与UID

7.1 hsm_err_fw[63:0]

当前资料没有给出具体bit定义，只说明信号由目标Firmware/Bootloader定义。软件必须记录完整raw 64-bit、镜像build和发生阶段；在匹配版本的BL/FW TRM或error header到位前，不发布逐bit公共枚举、不把某一bit作为最终Expected，也不通过SEC_CFG写操作清错。

7.2 lcs

lcs@0x018是32-bit RO生命周期镜像，但合法编码、one-hot/枚举/eFuse raw属性均未给出。它与hsm_status[14:8]的关系未证明。软件同时读取两者并交叉检查；非法、未定义或不一致时fail-close。

7.3 160-bit UID

uid0 = UID[31:0]
uid1 = UID[63:32]
uid2 = UID[95:64]
uid3 = UID[127:96]
uid4 = UID[159:128]

接口首选返回uint32_t word[5]，word[0]为低32位。

若输出20-byte或字符串，必须明确word内字节序和显示顺序。

当前没有UID-valid位或稳定时刻；reset后任意时刻读数不能直接作为设备身份PASS。

8. Debug配置与128-bit输出

| 对象 | 访问 | 当前已知 | 未冻结 |
| --- | --- | --- | --- |
| dbg_en_cfg[1:0] | RW | Die1 pre-USER Debug enable候选配置 | bit scope、写Owner、LCS、lock、认证合成 |
| dbg_en_cfg[31:2] | RO | Reserved | 写响应/副作用 |
| soc_dbg_en_out0..3 | RO | 最终128-bit观察输出 | 完整bit allocation与consumer gate矩阵 |

软件门禁 普通运行软件、Host接口和诊断CLI不得暴露任意dbg_en_cfg写接口。可信启动代码若最终获准写入，只写[1:0]、立即读回，并以最终输出和实际Debug gate Evidence共同验收。

128-bit输出不是2-bit配置的简单复制。没有SoC顶层连接矩阵时，不能根据某个输出bit为1就宣称JTAG、UART或PCIe Debug已经实际开放。

9. 软件接口与读取顺序

9.1 建议数据结构

struct sec_cfg_snapshot {
    uint64_t hsm_status;
    uint64_t hsm_err_hw;
    uint64_t hsm_err_fw;
    uint32_t lcs_raw;
    uint32_t uid_word[5];
    uint32_t dbg_cfg_raw;
    uint32_t dbg_out_word[4];
};

9.2 启动读取顺序

1. 确认eHSM reset已释放。

2. 确认当前master的SEC_CFG Firewall authority已配置。

3. 按目标阶段轮询hsm_status：先error、后done，并设置timeout。

4. error/timeout时采集完整status、hardware error和firmware error。

5. 读取lcs并与status lifecycle bits交叉检查。

6. 在UID有效阶段读取uid0..uid4并显式序列化。

7. 读取dbg_en_cfg和soc_dbg_en_out0..3；执行最终Debug策略。

8. 不得通过SEC_CFG写操作清除status/error。

9.3 64-bit防撕裂

do {
    high_before = mmio_read32(base + high_off);
    low         = mmio_read32(base + low_off);
    high_after  = mmio_read32(base + high_off);
} while (high_before != high_after);
return ((uint64_t)high_after << 32) | low;

该方法是PROPOSED的best-effort防撕裂，不等于硬件原子快照；跨word同时变化的最终一致性仍需RTL snapshot/latch/CDC合同。

10. 与Firewall的关系

Firewall和SEC_CFG位于不同窗口：Firewall authority决定‘谁能进入SEC_CFG’，SEC_CFG寄存器决定‘进入后能观察或配置什么’。

| Firewall候选Offset | Register/信息 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 0x004 | F_SECCFG_ENABLE | check_en[0]、hide_en[1] |
| 0x054 | F_SECCFG_AUTHORITY | 每个UserId的R/W authority |
| 0x078 | SEC_CFG error clear | 清Firewall错误状态 |
| 0x07C/0x080 | error address | 被拒绝的48-bit地址 |
| 0x084 | error info | write[4]、userid[3:0] |
| 0x088 | error status | 错误状态 |

这些CSR属于Firewall，不属于SEC_CFG自身。

hide模式返回OK不代表安全成功，必须证明Slave无访问/副作用且错误快照正确。

Firewall候选base和完整CSR绑定继续由OPEN-CONFLICT-014管理。

11. DV与Test Case建议

| Test ID | 场景 | 设计就绪 | 阻断 |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCFG-REG-001 | 地址与基本读 | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-015 |
| SECCFG-STATUS-001 | 启动阶段/error-done-timeout | READY_FOR_MODEL | — |
| SECCFG-HWERR-001 | ECC/TRNG/bus/watchdog注入 | READY_FOR_DV | — |
| SECCFG-FWERR-001 | BL/FW故障与raw值 | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-015 |
| SECCFG-LCS-001 | 生命周期与非法值 | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-015 |
| SECCFG-UID-001 | 160-bit稳定性/端序 | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-015 |
| SECCFG-DBG-001 | cfg/output/实际gate | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-015 |
| SECCFG-FW-001 | 未授权UserId访问 | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-014 |
| SECCFG-RO-001 | RO offset写行为 | READY_FOR_DV | — |
| SECCFG-RESET-001 | reset与动态镜像 | READY_FOR_DV | — |
| SECCFG-ATOMIC-001 | 跨word一致性 | BLOCKED | OPEN-CONFLICT-015 |
| SECCFG-ORDER-001 | 阶段顺序防误判 | READY_FOR_MODEL | — |

全部12条用例均为NOT_EXECUTED。READY_FOR_MODEL/READY_FOR_DV只表示具备开始实现测试的输入，不表示目标硬件已通过。

11.1 Evidence最小集合

DUT、RTL、eHSM BL/FW、BootROM/GSP build和执行平台。

当前UserId、LCS、reset类型、Firewall配置和注入方法。

原始SEC_CFG/Firewall寄存器dump、日志和时间点。

Expected的Source/版本、PASS/FAIL/INCONCLUSIVE结论和Owner。

环境不具备注入或观测能力时标记BLOCKED，不得标记PASS。

12. 编码门禁与未关闭项

| 待冻结项 | Owner | 关闭证据 | 当前影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Base/size/instance | RTL/Integration | SRC-0022或后继生成源 + readback | 阻断产品MMIO |
| FW error bit | eHSM BL/FW | 匹配image build的TRM/error header | 仅raw记录 |
| LCS编码 | Security/eFuse | 唯一编码表及非法值策略 | 阻断LCS API |
| Debug规则 | Security/RTL | scope、Owner、LCS、lock、认证与128-bit矩阵 | 阻断普通写API |
| UID-valid | RTL/Platform | 复位/启动稳定时刻Evidence | 阻断最终身份PASS |
| 64-bit一致性 | RTL/DV | snapshot/latch/CDC合同 | best-effort限定 |

禁止事项 不得把截图base、地址0占位、未定义FW error/LCS/Debug语义或set/clear别名写入产品代码；不得把未执行测试表述为PASS。

13. 工程落盘与追踪

| 层级 | 工程路径 |
| --- | --- |
| 输入归档 | source-vault/internal-specs/sec-cfg/SRC-0026/ |
| 来源卡/摄取 | sources/source-cards/SRC-0026.md；sources/intake-reports/SRC-0026-sec-cfg-intake.md |
| 冲突 | sources/conflict-reports/CONFLICT-SRC-0026-SEC-CFG-ADDRESS-AND-SEMANTICS.md |
| 机读模型 | requirements/sec-cfg-register-map.yaml；requirements/sec-cfg-requirements.yaml |
| 架构/接口 | docs/03-architecture/sec-cfg-status-observation.md；docs/04-interfaces/sec-cfg-register-interface.md |
| 主详设 | docs/05-software-design/NGU800P安全软件详细设计.md §5.9.2 |
| 测试 | docs/06-verification/sec-cfg-test-design.md；tests/cases/sec-cfg/；tests/matrices/sec-cfg-traceability.yaml |

附录A：来源与截图清单

SRC-0026共归档12张PNG；第9、10张SHA-256一致，作为原始输入重复件保留。完整哈希见转录文件和source-index.yaml。

| 截图 | 归档名 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| 01 | purpose-and-sources | 目的、边界、资料基线 |
| 02 | address-and-boundary | 地址、接口属性、功能边界 |
| 03 | register-map-part1 | 完整寄存器表前半 |
| 04 | register-map-and-status-part1 | 寄存器表后半、status前半 |
| 05 | status-part2 | status后半、轮询原则 |
| 06 | hardware-error-part1 | hardware error前半 |
| 07 | hardware-error-and-fw-error | hardware error后半、FW error |
| 08 | lcs-uid-debug-part1 | LCS、UID、Debug前半 |
| 09/10 | debug-firewall | Debug后半、Firewall关系；重复件 |
| 11 | software-read-guidance | 软件读取宏与64-bit方法 |
| 12 | dv-tests-and-gaps | DV建议与未关闭项 |

附录B：审阅结论

可直接进入编码设计：寄存器offset、raw snapshot结构、已列status/hardware-error bit、UID word拼接、error-first轮询、参数化fake-MMIO测试。

需在产品编码前关闭：base/size、FW error位、LCS编码、Debug写策略、UID-valid、64-bit一致性。

需与Firewall专题联合关闭：访问authority、hide响应安全判定及Firewall错误诊断CSR。

当前工程资料可指导test case设计，但所有条目仍为NOT_EXECUTED。